МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Институт Интеллектуальных Кибернетических Систем

Кафедра «Компьютерные системы и технологии»

Отчёт о лабораторной работе №3 
«Обработчик внешнего прерывания»

Студент группы Б20-503     Коломенский В. Г. / _______________ /

Руководитель                        ________________ / _______________ /

Москва   2023

Оглавление

1. Введение1

2. Реализация программы3

3. Тестирование программы6

4. Список литературы и ссылки10

1. Введение

По заданию лабораторной работы необходимо создать программу, в которой циклически опрашивается рабочий регистр и выводится его содержимое на P4.

При выполнении работы необходимо разработать обработчик внешнего прерывания INT0, выполняющий логическую или арифметическую операцию над операндами из памяти, адрес нахождения которых задан в управляющем слове. Считывание управляющего слова происходит из внешней памяти.

Полное условие представлено на рисунках 1.1 и 1.2.

Рисунок 1.1 – Общие положения условия

Рисунок 1.2 – Условие варианта 28

2. Реализация программы

Реализация программы представлена в приложении 1 ниже.

Приложение 1.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 | P4 EQU 0C0h ; Define P4 ORG 0000h ; \ Link to the beginning JMP PREP ; / of the program ORG 0003h ; \ Reference to the interrupt JMP INTIN ; / handler function int0 PREP: MOV DPTR, #8000h ; \ MOV A, #04h ; ¦ MOVX @DPTR, A ; ¦ Loading array addresses INC DPTR ; ¦ into external memory MOV A, #12h ; ¦ MOVX @DPTR, A ; / MOV DPTR, #8000h ; \ MOVX A, @DPTR ; ¦ MOV DPL, A ; ¦ MOV A, #0FFh ; ¦ MOVX @DPTR, A ; ¦ INC DPTR ; ¦ MOV A, #0ADh ; ¦ Loading array "A" MOVX @DPTR, A ; ¦ into external memory INC DPTR ; ¦ MOV A, #64h ; ¦ MOVX @DPTR, A ; ¦ INC DPTR ; ¦ MOV A, #79h ; ¦ MOVX @DPTR, A ; / MOV DPTR, #8001h ; \ MOVX A, @DPTR ; ¦ MOV DPL, A ; ¦ MOV A, #17h ; ¦ MOVX @DPTR, A ; ¦ INC DPTR ; ¦ MOV A, #07h ; ¦ Loading array "B" MOVX @DPTR, A ; ¦ into external memory INC DPTR ; ¦ MOV A, #0Ah ; ¦ MOVX @DPTR, A ; ¦ INC DPTR ; ¦ MOV A, #0Dh ; ¦ MOVX @DPTR, A ; / SETB EA ; \ SETB EX0 ; ¦ Permission to catch interrupts SETB IT0 ; / MAIN: MOV P4, R1 ; \ MOV DPTR, #7FFAh ; ¦ Updating the result in port MOVX A, @DPTR ; ¦ P4 and updating the control MOV R2, A ; ¦ word to register R2 in the loop JMP MAIN ; / INTIN: MOV A, R2 ; \ ANL A, #03h ; ¦ MOV R0, A ; ¦ MOV DPTR, #8000h ; ¦ Reading a number from array MOVX A, @DPTR ; ¦ "A" according to the control word ADD A, R0 ; ¦ and write it in R3 MOV DPL, A ; ¦ MOVX A, @DPTR ; ¦ MOV R3, A ; / MOV A, R2 ; \ ANL A, #0Ch ; ¦ RR A ; ¦ RR A ; ¦ MOV R0, A ; ¦ Reading a number from array MOV DPTR, #8001h ; ¦ "B" according to the control word MOVX A, @DPTR ; ¦ and write it in R4 ADD A, R0 ; ¦ MOV DPL, A ; ¦ MOVX A, @DPTR ; ¦ MOV R4, A ; / MOV A, R2 ; \ Checking the JNB ACC.4, F1 ; ¦ operation bit JMP F2 ; / in the control word F1: MOV R0, #0 ; Performing the operation at C=0 F1_1: ; ¦ MOV A, R4 ; V CLR C ; SUBB A, R0 ; JC F1_2 ; MOV A, R0 ; MOV B, A ; MUL AB ; MOV R5, A ; MOV R6, B ; MOV A, R3 ; CLR C ; SUBB A, R5 ; JC F1_2 ; MOV A, R6 ; JNZ F1_2 ; MOV A, R0 ; INC A ; MOV R0, A ; JMP F1_1 ; F1_2: ; MOV A, R0 ; DEC A ; MOV R1, A ; ^ JMP INTOUT ; ¦ F2: MOV A, R3 ; Performing the operation at C=1 MOV C, ACC.0 ; ¦ MOV 07h, C ; V MOV C, ACC.1 ; MOV 06h, C ; MOV C, ACC.2 ; MOV 05h, C ; MOV C, ACC.3 ; MOV 04h, C ; MOV C, ACC.4 ; MOV 03h, C ; MOV C, ACC.5 ; MOV 02h, C ; MOV C, ACC.6 ; MOV 01h, C ; MOV C, ACC.7 ; MOV 00h, C ; MOV A, 20h ; XRL A, R4 ; MOV R1, A ; ^ JMP INTOUT ; ¦ INTOUT: RETI ; Return from Interrupt Handling END |
| --- | --- |

3. Тестирование программы

Разработанная программа тестировалась на примерах, представленных на рисунке 2.

Рисунок 2. –Тестовые примеры

Результаты тестирования разработанной программы можно увидеть на рисунках 3.1 – 3.5 ниже.

Рисунок 3.1 – Тестовый пример № 1

Рисунок 3.2 – Тестовый пример № 2

Рисунок 3.3 – Тестовый пример № 3

Рисунок 3.4 – Тестовый пример № 4

Рисунок 3.5 – Тестовый пример № 5

4. Список литературы и ссылки

Стрелец А. И., Иванников В. С., Ёхин М.Н. Методические указания для выполнения лабораторной работы “Битовый процессор” по курсу “Микропроцессорные устройства и системы” с использованием виртуального стенда. Москва 2018.

Е. В. Моисейкин. Микроконтроллеры семейства MCS-51 Теория и практика. Учебно-методическое пособие. Екатеринбург Издательство Уральского университета 2017.

Исходный код программы [Электронный ресурс] // https://github.com/Hypex146/MDnS-Lab-3.